ISO 16128에 따른

화장품의 자연 및 유기농에

관한 지수표시에 관하여

- 원료 공급자용 -

2022.5.2 개정

일본화장품공업연합회

유통위원회 유기농화장품분과회

주의・면책사항

- 본 자료에 게재된 정보의 이용에 기인 또는 관련하여 발생한 어떠한 손해, 손실, 비용 등에 대해서도 JCIA는 일체의 책임을 지지 않습니다. 원문을 참조하시어 각자의 책임과 판단 하에 이용해 주십시오.

- 본 자료의 문장/이미지 등 내용의 무단전재 및 복제 등 행위는 사내활용을 제외하고 삼가 주십시오.

- 본 자료에 관한 개별 사례나 상담에는 답변드릴 수 없으므로 양해 바랍니다. 일본규격협회에서 발행된 테크니컬 리포트(TR23750)와 함께 활용해 주십시오.

서론

- 국제표준화기구(ISO)에서의 화장품의 자연・유기농에 관한 국제규격 ISO 16128이 발행되었다.

- ISO 16128은 화장품의 자연・유기농에 관한 원료 등을 정의하며, 자연・유기농 지수 및 지수의 계산방법을 정하는 것이며, 화장품의 자연・유기농에 관한 최초의 국제규격이다.

- ISO 16128가 발행된 이래, 지수표시를 하는 화장품이 국내외에서 증가하고 있다. 서스테너블(Sustainable)이라는 조류에 따라 향후 그 수요는 늘어날 것으로 예상된다.

|  |  |  |  |  | Kanebo： athletia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *자연유래 지수 98%(물 포함) ISO16128에 근거 |  |  |
|  | Shiseido： BAUM |  |  |  |  |  | Kose: Sekkisei |
|  | *자연유래 지수 99.3%(물 포함) (ISO16128에 근거하는 산출) |  |  |  |  |  | *자연유래 지수 87% *4 *4 물을 포함하는 ISO 16128 준거 |

일본에서의 지수표시 제품사례(2022년 3월 현재)

서론

- 화장품 제조사는 최종제품을 구성하는 각 원료의 지수를 토대로 최종제품에 표시되는 지수를 계산한다. 따라서, 원료 공급자는 각 원료의 지수를 올바르게 산출 및 표시해야 한다.

원료 공급자 A사

B사

C사

원료a

지수＝xx

원료b

지수＝xx

원료c

지수＝xx

원료d

지수＝xx

각 원료의 지수를 토대로 화장품 제조사가 최종 제품에 표시할 지수를 계산

최종제품

(화장품)

지수 = X%

. . .

본 문서에서는 원료 공급자의 원료 지수산출 및 표시에 관한 이해를 돕기 위한 목적으로 그 포인트를 기재한다.

목차

1. ISO 16128 개요

1-1． 지수의 종류

1-2． 자연・자연유래 지수

1-3． 유기농・유기농유래 지수

2. 원료의 지수산출・표시 포인트

2-1． 증명자료

2-2． 원료의 지수산출 방법

2-3． 용매

2-4． 발효

2-5． 광물/광물유래 원료

2-6． 인덱스 및 콘텐츠

2-7． 단일원료와 혼합원료

2-8． 그린케미스트리/인증

1-1. 지수의 종류

- ISO 16128에서 취급하는 지수의 종류는 아래 네 가지가 있다.

① 자연 지수

② 자연유래 지수

③ 유기농 지수

④ 유기농유래 지수

“원료정의” “지수산출 규칙”에 근거하여 지수를 산출

석유유래 오일

①자연 지수 . . . .0

②자연유래 지수. . . .0

③유기농 지수 . . . .0

④유기농유래 지수 . . . .0

지방산 에스테르

(분자중의 일부가 자연유래 원료)

①자연 지수. . . .0

②자연유래 지수. . . .0.6

③유기농 지수. . . .0

④유기농유래 지수. . . .0

유기농 농법으로 재배된 원료의 압착유

①자연 지수. . . .1

②자연유래 지수. . . .1

③유기농 지수. . . .1

④유기농유래 지수. . . .1

원료 공급자는 후술하는 “원료정의” 및 원료의 “처리방법” “유래”에 따라, 각 원료에서의 상기 지수①-④를 산출할 수 있다.

1-2． 자연・자연유래 지수

- 원료의 “자연 지수” “자연유래 지수”를 표기하려면 대상원료가 아래 4대 카테고리 중 어느 것에 해당하는지 확인한다.

- 각 카테고리마다 표기 가능한 지수는 아래와 같다.

| 처리방법 유래 | - 물리처리(예: 파쇄, 건조, 희석) - 자연에 존재하는 분자를 만드는 자연적으로 발생하는 발효반응 - 의도적인 화학수식을 수반하지 않는 다른 전통적인 프로세스 | - 의도적인 화학수식을 수반하는 화학적 혹은 생물학적 처리 |
| --- | --- | --- |
| - 식물, 동물, 조류 - 미생물, 진균 - 광물 | 〇 자연 지수 〇 자연유래 지수 - 오렌지과즙 - 장미추출액 - (에탄올 추출) - 타르크 등 자연원료/ 자연광물원료 | X 자연 지수 〇 자연유래 지수 - 지방산 에스테르 - 산화티탄 등 자연유래원료 (50% 초과* 자연유래) 광물유래원료 (자연광물원료와 같은 화학조성을 가짐) |
| - 화석연료 | X 자연 지수 X 자연유래 지수 인공원료 | X 자연 지수 X 자연유래 지수 - 실리콘 등 인공원료 (50% 이하 *자연유래) |

식물*

동물

미생물

조류

진균

광물

물

석유

천연가스

(참고) “자연”, “인공”이란?

자연						자연**						인공

* 유전자변환 식물에서 얻어진 원료도 세계의 일부지역에서는 자연원료로 생각할 수 있다.

** 지수를 계산할 때는 배합수 포함/미포함 경우에 대해 각각 선택 가능(상세는 Pxx 참조)

1-3． 유기농・유기농유래 지수

- “유기농 지수” “유기농유래 지수”를 표기하려면 대상원료가 아래 4대 카테고리 중 어느 것에 해당하는지 확인한다.

- 각 카테고리마다 표기 가능한 지수는 아래와 같다.

| 처리방법 유래 | - 물리처리(예: 파쇄, 건조, 희석) - 자연에 존재하는 분자를 만드는 자연적으로 발생하는 발효반응 - 의도적인 화학수식을 수반하지 않는 다른 전통적인 프로세스 | - 의도적인 화학수식을 수반하는 화학적 혹은 생물학적 처리 |
| --- | --- | --- |
| 각국 기준이나 국제기준에 부합한 유기농법 또는 수확방법으로 얻어진 자연원료 | 유기농 원료 〇유기농 지수 〇유기농유래 지수 | 유기농 유래 원료 (석유유래 부분을 포함하지 않음) 〇유기농 지수 〇유기농유래 지수 |
| 상기 이외 | 기타 원료 ×유기농 지수 ×유기농유래 지수 | 기타 원료 ×유기농 지수 ×유기농유래 지수 |

동물

식물

미생물

조류

진균

광물

물

석유

천연가스

(참고) “유기농” “비유기농”이란?

유기농								비유기농

↓

동식물 중 각국 기준이나 국제 기준에 부합한 유기농 농법* 또는 수확방법으로 얻어진 자연원료만 유기농으로 간주한다.

사설인증기관에 의한 유기농 인증만으로는 불가하다. 단, 사설인증을 얻기 위한 근거로서 각국 기준(JAS나 USDA)/국제기준을 충족한다면 가능하다.

* “유기농 농법”이란 각국의 권한에 의한 것으로 정의된다. 물(구성수 제외)과 광물은 유기농 농법의 범위 외로 한다.

목차

1. ISO 16128 개요

1-1． 지수의 종류

1-2． 자연・자연유래 지수

1-3． 유기농・유기농유래 지수

2. 원료의 지수산출・표시 포인트

2-1． 증명자료

2-2． 원료의 지수산출 방법

2-3． 용매

2-4． 발효

2-5． 광물/광물유래 원료

2-6． 인덱스 및 콘텐츠

2-7． 단일원료와 혼합원료

2-8． 그린케미스트리/인증

2-1. 증명자료

- 원료 제조사는 각 원료마다 자연/유기농 증명자료를 작성 및 유지하고, 필요에 따라 화장품 제조사에 제시할 것.

- 이미 제시된 원료규격에 관한 문서에 원료의 지수 등 필요사항을 추가 기재해도 좋다.

| ①증명서의 기재 예(자연/자연유래 원료) |  |
| --- | --- |
| 본 제품은 ISO 16128이 정하는 자연/자연유래 원료에 적합하다. 1. 원료명(상품명) 원료가 단일원료인지 혼합원료인지 기재 2. 성분명 3. 본질 본 제품은 ○○을 ・・・○○한 것이며, 20% 수용액이다. 4. 자연 지수(자연유래 지수) 자연 지수: 80% 자연유래 지수: 92% 상기 지수에는 물*80%를 포함한다. *ISO 16128에서 정의되는 배합수 5. 비고 제조기록, 재배기록을 기재 또한, 필요에 따라 기원, 조성, 화학식, 제조방법, 계산식 등 원료 지수의 근거를 기재 2018년 ○월 ○일 ○○주식회사 |  |

2-1. 증명자료

| ②증명서의 기재 예(유기농/유기농유래 원료) |  |
| --- | --- |
| 본 제품은 ISO 16128이 정하는 유기농(유기농 유래) 원료에 적합하다. 1. 원료명(상품명) 원료가 단일원료인지 혼합원료인지 기재 2. 성분명 3. 본질 본 제품은 ○○협회가 유기농 인증한 농장에서 인증기준에 근거한 농법으로 재배한 ○○의 과피를 압착하여 얻은 정유이다. 4. 유기농 지수(유기농유래 지수) 유기농 지수: 1 - 국산 원료에 대해서는 출발원료인 동식물에 관한 농림수산성의 유기 JAS 인증 혹은 이에 준한 유기농 인증의 증명서(인증서 사본 등)일 것 - 수입원료에 대해서는 출발원료인 동식물에 관한 원산국의 법률 이 정하는 유기농 인증 혹은 이에 준한 유기농 인증의 증명서 (인증서 사본 등)일 것 유기농유래 지수: 1 5. 취득한 인증 ○○협회 유기농 인증（○○농장） 6. 제조방법 (재배방법) 유기 JAS 인증에 기초한 농법 7. 비고 자사 제조원료인 경우에는 “유기농” 또는 “유기농유래”에 해당하는 원료임을 증명하는 재배기록, 제조기록, 또한 필요에 따라 원료의 지수산출 근거를 기재 2022년 ○월 ○일 ○○주식회사 |  |

2-2． 원료의 지수산출 방법

“분자량법” “중량법” “재생 가능한 탄소법”의 3종류 중 선택 가능하다.

| 원료구조/분자량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ 분자량을 알고 있음 |  |  |  |  |  |  | ↓ 분자량을 모르고 있음 |  |  |
| 자연유래와 인공유래 부분을 구분 |  |  |  |  |  |  | 자연유래와 인공유래 부분을 구분 |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |
| 분자중에 탄소원자가 포함되어 있음 |  |  |  |  |  |  |  | ③중량법 |  |
| ↓ 탄소원자 없음 |  |  | ↓탄소원자 있음 |  |  |  |  |  |  |
| ①분자량 |  | ①분자량법, ②재생가능 탄소법 |  |  |  |  |  |  |  |

지수산출 시에는 각 사의 판단과 책임 하에 상기 중 하나의 방법을 이용해도 좋다. 또한, 그 때는 산출근거가 되는 자료가 제시 가능할 것.

2-2． 원료의 지수산출 방법

| 분자량을 알 때 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①분자량법: 제조와 유래를 토대로, 자연유래와 인공유래 부분의 분자량을 산출 |  |  |  | ②재생가능 탄소법: 제조 중인 탄소 유래만을 판별하고, 그 탄소의 비율로 산출 |
| 예1) 분자 중의 일부가 자연유래의 지방산 에스테르 |  |  |  |  |
| R-COOH + R’-OH → R-COO-R’ + H2O |  |  |  | ◇분석수법의 예: ASTM6866 ◇탄소 이외의 원자 유래는 생각할 필요가 없다. ◇평균치나 이론치 등 합리적인 이유를 토대로 산출할 수도 있다. |
| 자연원료 60% | 인공원료 40% | 자연유래원료 - 자연유래 부분: 60% -인공유래 부분: 40% |  |  |

| 분자량을 모를 때 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ③중량법: 각 원료의 중량을 토대로 자연유래와 인공유래 부분을 나눠 산출 |  |  |
| 예2) 찻잎 추출 카테킨(다른 분자량의 자연유래분자 혼합물)을 프로피온산(석유유래)으로 에스테르화한 것. |  | 자연유래지수＝(𝑚𝑛−𝑚𝑛𝑒)/(𝑚𝑎−𝑚𝑎𝑒) 𝑚𝑛：자연원료의 중량 𝑚𝑛𝑒：자연원료의 중량 잉여분 𝑚𝑎：모든 원료의 중량 𝑚𝑎𝑒：모든 원료의 중량 잉여분 잉여분: 나중에 다시 이용되거나 또는 제거되는 원료의 양 |

2-3. 용매

- 용매에는 아래 두 가지 카테고리가 있다.

(각 용매에는 자연유래 지수의 산출에 대해서는 다음 페이지)

- 원료용매: 최종 원료 중에 잔존하며, 원료 제조 시에(추출 조작 포함), 원료를 용해 또는 분산시킨다. 이 경우, 최종품은 (용질과 용매의) 혼합원료가 된다. 예: 착유에 사용한 헥산 프로세스 용매: 원료 제조에 사용되지만, 최종 원료 중에 잔존하지 않거나 미량 원료(트레이스)가 된다.

- 엑기스의 경우: 지수는 기본적으로 출발원료에 기초하여 산출한다.

| 식물 |  | 용매 |  | 최종 엑기스 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 출발원료가 건조식물인 경우, 건조식물을 추출하기 위해 첨가한 물은 원래의 식물중량분까지 재구성수로 인정된다. 유기농 지수를 계산할 경우, 재구성수는 유기농으로 간주된다.

2-3． 용매

|  |  |  |  | 식물 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 잔존하는 추출용매 | 잔존하지 않음 or 자연/자연유래 성분 |  |  |  |  | 인공성분 ※1 |  |
| 희석용매 | 자연/자연유래 성분 |  | 인공성분 |  |  | 자연/자연유래 성분 | 인공성분 |
| 엑기스 | 자연/자연유래 성분 |  | 자연과 인공의 혼합 ※2 |  |  | 인공성분 |  |

| Point1 ※1 | 일부라도 인공 원료용매에서 추출된 경우, 최종원료는 인공으로 간주된다. |
| --- | --- |
| 예) | 식물 인공 자연유래 원료용매 (잔존 상정) 인공 포함 희석용매 자연유래 추출 희석 최종 엑기스 =인공 원료 |
| Point2 ※2 | 인공 원료용매를 제외하고는 다른 카테고리의 원료용매가 혼합 사용되는 경우, 최종원료는 다른 카테고리의 원료 혼합물로 간주된다. |

2-4. 발효

| ①출발원료가 자연 | ②발효반응이 자연에 존재(자연에 발생하는 발효반응과 같은 미생물학적 프로세스를 취하는 반응, 공업적 발표 포함) | ③발효생성물이 자연에 존재 |
| --- | --- | --- |
| 설탕 등 효모 술 (알코올) 효모 |  |  |

세 가지 조건을 충족했을 때 자연원료가 된다.

| 미생물 | 발효 탄소원 등 | 생성물 | 자연지수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 효모 | 글루코스 | 에탄올 | 1 |
| 곰팡이 | 수크로스 | 구연산 | 1 |
| 미생물(유전자변환군) | 글루코스 | 글루타민산 | 1※ |
| 효모 | 알칸류(석유계) | 생물 계면활제 | 0 |

※일본에서 GMO는 특별한 규제 없이 자연원료로 생각해도 된다. 일부 국가에서는 자연유래원료가 된다.

2-5． 광물/광물유래 원료

| Point1 | 합성이나 화학반응으로 얻어진 원료일지라도 자연광물유래와 같은 화학식이면 광물유래 물질로도 자연유래 물질로도 좋다(예: 염화나트륨). |
| --- | --- |

예: 천연 염과 화학합성으로 생성된 염의 자연유래 지수

해수

건조

천연 염(NaCl)

중화

화학반응으로 생성된 염

(NaCl)

자연유래 지수＝1

자연유래 지수＝1

자연 지수＝0

자연유래 지수＝1

| Point2 | 자연원료에서 얻어지는 원료이지만, 자연계에 존재하지 않는 물질은 인공으로 취급한다(예: 수산화칼륨) |
| --- | --- |

광물

염화칼륨

전기분해

수산화칼륨

인공 （각 지수 모두 0）

예: 천연원료에서 생성된 수산화칼륨의 자연지수

2-5. 광물/광물유래 원료

산화티탄

산화티탄

산화티탄

자연유래 지수 = 1

(광물유래 원료)

캡슐화나 표면정전개질 등 물리적코팅

산화티탄

예: 디메티콘 처리

예: 트리에톡시카프릴릴실란
처리

자연유래 지수 = 1

(광물유래 원료)

산화티탄과 피복물의 혼합물로 간주한다.

자연 화학수식의 비율에 따라 자연유래 지수가 정해진다.

화학적 수식

화학처리

표면처리 산화티탄의 지수에 대해 물리적 처리

| 자연의 화학수식 비율 | 최종원료 |  |
| --- | --- | --- |
| >50% | 자연유래 지수를 가짐 |  |
| 50% | 자연유래 지수를 가지지 않음 (=0) | - 단, 이 경우, 어떤 경우에도 광물유래 원료로는 간주하지 않는다. |
| <50% |  |  |

2-6． 인덱스 및 콘텐츠

- ISO 16128 원문에서는 단일원료의 “지수”=인덱스(0~1 표기)와 혼합원료/제품의 “지수”=콘텐츠(% 표기)가 각각 정의되었지만, ISO 16128 일본어 번역에서는 편의상 모두 “지수”로 번역되었다.

<단일 원료>

<혼합원료 또는 제품>

지수(콘텐츠)

%표기

지수(인덱스)

0~1 표기

단, 0~1 표기와 % 표기는 의미적으로 같으므로, JCIA에서는 인덱스를 %로 표기할 수 있다고 생각한다.

원료B

100%

원료A

50%

원료B

50%

2-7. 단일원료와 혼합원료

단일원료와 혼합원료의 자연유래 지수(인덱스와 콘텐츠)의 예

|  | 자연유래 부분의 비율 | 자연유래 지수 (인덱스) | 자연유래 지수 (콘텐츠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 원료A | 40% | 0 |  |
| 원료B | 60% | 0.6 |  |
| 프리믹스원료C | A(50%)와 B(50%)의 혼합물 |  | 30% |

| 원료B 100% | <단일원료> 자연유래 지수: 0.6 | 원료B 50% 원료A 50% | <혼합원료> 프리믹스 원료C 자연유래 지수: 0 자연유래 지수: 0.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자연유래 지수: 0.6 |  | 자연유래 지수: 30% |  |
| 화학구조 중에 50% 초자연 원료 유래 부분이 있으면 그 부분을 자연유래 지수로 한다. 즉, 항상 0.5 초과 지수가 된다. |  | 각각의 구성성분 지수와 존재비율에서 산출한다. 즉, 자연유래 지수가 50％ 이하가 되는 경우도 있다. |  |

2-8. 그린케미스트리/인증

- 그린케미스트리 해석:

ISO 16128에서는 그린케미스트리의 준거는 “권장”으로 하고 있어, 어디까지나 각 사의 판단에 근거하는 것이다. 각 원료 제조사는 원료의 정의 및 지수계산의 근거를 화장품 제조사에게 제시한 다음, 최종적인 화장품에서의 지수계산 및 표시에 관해서는 화장품 제조사의 해석 및 판단에 따르기로 한다.

- 기타 기관에 의한 인증에 미치는 영향:

ISO 16128에서 열거하는 각종 지수 표시에 의해, 기타 인증기관에 의한 각종 인증에 대해서는 어떤 영향도 미치지 않는다.

감사합니다.