| ICS 71.100.70 Y 42 |  |
| --- | --- |

중화인민공화국 국가표준

GB/T 33306—2016

화장품용 원료 D-판테놀

Cosmetic ingredients—D-panthenol

2016-12-13 공포	2017-07-01 시행

| 중화인민공화국 국가질량감독검험검역총국 중국국가표준화관리위원회 | 공포 |
| --- | --- |

서문

본 표준은 GB/T 1.1-2009이 제시한 규칙에 따라 초안을 작성하였다.

본 표준은 중국 경공업 연합회가 제시한다.

본 표준은 전국 향료 향정 화장품 표준화 기술 위원회(SAC/TC 257)가 관리한다.

본 표준 초안 작성 기관: 이판신푸약업주식유한회사, 상하이시일용화학공업연구소, 베이징바오제기술 유한회사, 수저우스푸검측기술유한회사

본 표준 주요 기안자: 진원주, 장웨이린, 위뤼신, 왕쥔, 선한쥔, 왕춘샤, 마톈메이, 바이옌빙, 첸먀오, 루젠

화장품용 원료 D-판테놀

- 범위

본 표준은 화장품용 원료 D-판테놀의 요건, 시험 방법, 검사 규칙, 마크, 포장, 운송, 저장, 유통 기한을 규정한다. 본 표준은 D-판토락톤(바이오 효소법 또는 화학법으로 제조한 D-판토락톤 포함)과 3-아미노프로파놀이 반응하여 얻은 화장품용 원료 D-판테놀에 적용한다.

- 규범성 인용 문서

아래 문서는 본 문서의 적용에 반드시 필요하다. 날짜가 표기된 인용 문서는 날짜가 표기된 버전만 본 문서에 적용한다. 날짜가 표기되지 않은 인용 문서는 그 최신 버전(모든 수정본 포함)을 본 문서에 적용한다.

GB/T 601	화학시약 표준 적정용액의 제조

GB/T 602	화학시약 불순물 측정용 표준 용액의 제조

GB/T 603	화학시약 시험방법 중 사용하는 제제 및 제품의 제조

GB/T 604	화학시약 선광력(비선광도) 측정 일반적인 방법

GB/T 6283	화학시약 굴절률 측정 일반적인 방법

GB/T 6680	화학공업 제품 중 수분 함량의 측정 칼 피셔 법(일반적인 방법)

GB/T 6682	액체 화학공업 제품 샘플 채취 통칙

GB/T 8170	실험실용 물 규격과 시험 방법 분석

GB/T 9741	반올림과 극한값의 표시와 판정

화학시약 강열 잔분 측정 일반적인 방법

- 화학 명칭, CAS 번호, 분자식, 상대 분자 질량, 화학 구조식

화학명칭: D-(+)-2, 4-다이하이드록시-N-(3-하이드록시프로필)-3, 3-다이메틸부티아마이드

CAS 번호: 81-13-0

분자식: C9H19NO4

상대분자질량: 205.25(2011년 국제상대원자 질량에 따름)

화학구조식:

- 요건

감각적 평가, 물리적 및 화학적 및 위생 지표는 표1의 규정에 부합해야 한다.

표1 감각적 평가, 물리적 및 화학적 및 위생 지표

| 지표 명칭 |  |  | 지표 요건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 감각적 평가 지표 | 외관 | 무색 또는 연노랑색, 점성의 흡습성 액체 |  |
|  | 냄새 | 경미한 특유의 냄새 존재 |  |
| 물리적 및 화학적 지표 | 감별 | 시험 통과 |  |
|  | 함량(건물 기준(dry basis)으로 계산)/% | 98.0~102.0 |  |
|  | 비선광도(건물 기준으로 계산)/(αD20) | +29.0°~+31.5° |  |
|  | 굴절률/(nD20) | 1.495~1.502 |  |
|  | 3-아미노프로파놀/% | ≤1.0 |  |
|  | 수분/% | ≤1.0 |  |
|  | 강열 잔분/% | ≤0.1 |  |
| 위생 지표 | 납/(mg/kg) | ≤10 |  |
|  | 비소/(mg/kg) | ≤2 |  |
|  | 수은/(mg/kg) | ≤1 |  |
|  | 총 균락 수/(CFU/g) | ≤100 |  |
|  | 곰팡이균 및 효모균 총수/(CFU/g) | ≤10 |  |

- 시험 방법

별도의 설명이 있는 경우를 제외하고, 분석에 분석용 시약으로 확인된 시약과 GB/T 6682에 규정된 물만 사용한다. 분석 중 사용하는 표준 적정 용액, 불순물 측정용 표준 용액, 제제 및 제품은 기타 요건이 명시되지 않았다면 모두 GB/T 601, GB/T 602,

GB/T 603의 규정에 따라 제조한다. 본 시험에 사용하는 용액이 어떤 용매로 처방 제조되었는지 명시되지 않은 경우 모두 수용액을 지칭한다. 본 표준의 검측 결과는 GB/T 8170 규정을 따른 반올림으로 비교하여 시행한다.

  - 감각적 평가 지표

    - 외관

시험 샘플 25mL를 비색관에 넣고 자연 광선에서 육안으로 관찰하는 방법으로 색 및 외관 형태를 관찰한다.

    - 냄새

시험 샘플 25mL을 비색관에 넣고 한 동안 밀폐한 후 그 냄새를 맡는다.

  - 물리적 및 화학적 지표

    - 감별

      - 감별1(중재법)

        - 기기

기기에 다음을 포함한다.

- 전자 저울: 감량 0.0001g

- 스포이트

- 오븐

- 타이머

- 적외선 분광기

        - 시약

시약에 다음을 포함한다.

- 고순도 에탄올

- 브롬화칼륨 솔트 태블릿

        - 조작 순서

시험 샘플 50mg을 정밀하게 측정하여 10ml 메스 플라스크에 넣고, 고순도 에탄올을 이용해 용해하고 눈금까지 희석하여 시험 샘플 용액을 만든다. 상기 시험 샘플 용액 0.5mL를 브롬화칼륨 솔트 태블릿에 조금씩 떨어뜨려 100℃~105℃에서 해당 샘플 솔트 태블릿을 15분 굽는다. 그런 후에 적외선 검사를 실시하여 구한 스펙트럼이 D-판테놀 표준 적외선 스펙트럼과 일치해야 한다.

D-판테놀 표준 적외선 스펙트럼은 그림 A.1을 참조한다.

      - 감별2

        - 시약

시약에 다음을 포함한다.

- 소듐 하이드록사이드 용액(1mol/L)

- 코퍼 설페이트 용액(12.5%)

- 하이드로클로릭 애씨드 용액(1mol/L)

- 하이드록실아민 하이드로클로라이드

- 페릭 클로라이드(ferric chloride) 용액(9%)

- 10% 시험 샘플 수용액: 시험 샘플 1g을 정밀하게 재어 10mL 메스 플라스크에 넣고 물을 넣어 눈금까지 용해한다.

- 1% 시험 샘플 수용액: 시험 샘플 0.25g을 정밀하게 재어 25mL 메스 플라스크에 넣고 물을 넣어 눈금까지 용해한다.

        - 기기

기기에 다음을 포함한다.

- 온도 조절 수조

- 타이머

- pH미터

        - 조작 순서

아래 두 부분으로 이루어진다.

- 감별A

10% 시험 샘플 수용액 1mL에 소듐 하이드록사이드 용액5mL(1mol/L)와 코퍼 설페이트 용액 (12.5%) 1방울을 더하고 강하게 흔들면 진한 파란색이 나타나야 한다.

- 감별B

1% 시험 샘플 수용액 1mL에 하이드로클로릭 애씨드 용액(1mol/L) 1ml를 더한 후 수조에서 30분 가열 후 식힌다. 그 후 하이드록실아민 하이드로클로라이드 0.1g을 더하고 혼합한 후 소듐 하이드록사이드 용액(1mol/L) 5mL를 더한 후 5분 방치한다. 하이드로클로릭 애씨드 용액 (1mol/L)을 이용해 pH값을 2.5~3.0으로 조절하고 페릭 클로라이드 용액(9%) 1방울을 더하면 자주색이 나타나야 한다.

    - 함량

부록B 규정의 방법에 따라 검사한다.

    - 비선광도

      - 기기

        - 전자 저울: 감량 0.0001g

        - 편광계: 0.01°도까지 측정 가능

        - 편광계용 튜브: 길이의 측량 정밀도는 ±0.1mm다.

        - 메스 플라스크: 50mL

      - 조작 순서

시험 샘플 약 2.0g~3.0g을 정확하게 재어(0.0001g까지 정확하게 측정) 물로 용해하고 50mL 메스 플라스크로 옮긴 후 눈금까지 물을 넣고 고르게 흔든다. GB/T613 규정에 따라 검사한다. 식(1)대로 계산한다.

식에서,

αD20—20℃일 때 나트륨 스펙트럼 D선 파장을 이용해 측정 시 시험 샘플의 비선광도, 단위는 도(°)다.

50	—시험 샘플을 50mL로 희석, 단위는 밀리리터(mL)다.

α	—측정하여 구한 선광도, 단위는 도(°)다.

α0	—물의 바탕(blank) 선광도, 단위는 도(°)다.

L	—편광계용 튜브의 길이, 단위는 데시미터(dm)다.

m	—샘플의 샘플 채취량으로 단위는 그램(g)이다.

X	—시험 샘플의 수분(%)

주: X의 값은 5.2.6의 계산 결과를 참조한다.

    - 굴절률

GB/T 614 규정의 방법에 따라 측정한다.

    - 3-아미노프로파놀

부록C 규정의 방법을 따라 검사한다.

    - 수분

시험 샘플 1.0g~2.0g을 정밀하게 재어(0.0001g까지 정확하게 측정) GB/T 6283중 규정된 방법대로 측정한다.

    - 강열 잔분

시험 샘플 1.0g~2.0g(0.0001g까지 정확하게 측정)을 정밀하게 재어 GB/T 9741에 규정된 방법에 따라 측정한다.

  - 위생 지표

납, 비소, 수은, 총 균락 수, 곰팡이 및 효모균 총수는 <화장품 안전기술 규범>에 규정된 방법에 따라 검사한다.

- 검사 규칙

  - 출하 검사

본 표준 요건에서 규정한 외관, 냄새, 감별, 함량, 비선광도, 굴절률, 3-아미노프로파놀, 수분, 강열 잔분 9개 항목은 출하 검사 항목이다. 출하 검사는 형식 검사를 합격한 유효 기간 안에 유효하다.

  - 형식 검사

다음 상황 중 하나가 발생한 경우 형식 검사를 실시해야 한다. 형식 검사 항목은 본 표준 요건 중의 모든 항목으로 위생 지표, 감각적 평가, 물리적 및 화학적 지표를 포함한다.

- 정상적인 생산 상황에서 매년 1회 이상 검사해야 한다.

- 설비 또는 공정을 변경한 경우

- 생산 현장을 옮긴 경우

- 6개월 이상 제품 생산을 중지했다가 재개한 경우

- 출하 검사 결과가 상기 형식 검사와 큰 차이가 있을 경우

- 국가품질감독기관이 형식 검사를 요구한 경우

  - 샘플 채취 방법

GB/T 6680의 규정에 따라 샘플을 채취하고 채취 샘플 단위 수를 정한다. 검사 시 시험 샘플 3세트를 골라 1세트는 시험 샘플로 검사하고 나머지 2세트는 밀봉 후 재검사 용도로 보존한다.

  - 재검사

검사 결과가 본 표준 요건에 부합하지 않는 경우 두 배수로 샘플을 다시 채취하여 검사한다. 재검 결과가 여전히 본 표준 요건의 항목에 부합하지 않는 경우 전체 로트 제품을 불합격품으로 판정한다. 재검 결과가 본 표준 요건에 부합하는 경우 해당 로트 제품을 합격품으로 판정한다.

- 마크, 포장, 운송, 저장, 유통 기한

  - 마크

    - 화장품용 원료 D-판테놀 포장은 선명한 라벨을 사용해야 한다. 라벨의 내용에는 생산자 명칭, 공장 소재지, 제품 명칭, “화장품용 원료 D-판테놀” 문구, 규격, 순함량, 상표, 생산 로트 번호 또는 생산 일자, 저장 조건, 본 표준 번호가 포함된다.

    - 로트별로 출하된 화장품용 원료 D-판테놀은 모두 품질증명서를 부착해야 한다. 증명서 내용에는 생산자 명칭, 공장 소재지, 제품 명칭, “화장품용 원료 D-판테놀” 문구, 규격, 순함량, 상표, 생산 로트 번호 또는 생산 일자, 저장 조건, 유통 기한, 생산허가증, 제품 품질이 본 표준에 부합한다는 증명서 및 본 표준 번호가 포함된다.

  - 포장, 운송, 저장, 유통 기한

    - 포장

제품은 적절한 포장 용기에 담아 밀봉해야 한다. 각 포장량은 사용자의 요구에 따라 정할 수 있다. 포장은 운송 및 저장 규정에 부합해야 한다.

    - 운송

제품은 운송 과정에서 직사광선과 습기를 피하고 비에 젖지 않아야 한다. 운반 및 하역 때는 신중히 가볍게 내려놓고 충돌을 엄격히 방지한다. 포장의 손상을 예방하고 유독성 및 유해성 또는 기타 오염된 물품 및 산화성 물질과 함께 포장하거나 운반하는 것을 엄격히 금지한다.

    - 저장

제품은 밀봉해 저장하여 직사광선, 빗물, 습기를 방지하고 유독성, 유해성이 있는 물품과 함께 저장하는 것을 엄격히 금지한다.

    - 유통 기한

규정된 운송 및 저장 조건에서 제품 포장이 완전하고 개봉하지 않은 상태에서의 유통 기한은 36개월이다.

부록 A
(자료성 부록)
D-판테놀 표준 적외선 스펙트럼

D-판테놀 RSPO6n02

그림A.1 D-판테놀 표준 적외선 스펙트럼

부록 B
(규범성 부록)
D-판테놀 함량

  - 방법 원리

본 분석 방법은 비수용액 적정법을 사용한다. 빙초산을 용매로 하여 과량의 고 염소산-빙초산 용액에서 D-판테놀과 고 염소산을 반응시킨 후 크리스털 바이올렛을 지시약으로 하여 프탈산수소칼륨 용액으로 나머지 고 염소산에 적정하여 D-판테놀이 소모된 고 염소산의 양을 구한다. 그 후 소모된 고 염소산의 양으로 D-판테놀의 함량을 계산한다.

고 염소산-빙초산 용액에서 D-판테놀과 고 염소산의 반응식:

앞 세 단계 방정식을 합한 후,

상기 반응 방정식으로 볼 때 고 염소산이 양자를 용매에 전달했고, 용매는 양자를 D-판테놀에 전달했다. 용매인 빙초산은 어떠한 변화도 없이 양자 전달 역할만 한다.

고 염소산과 프탈산수소칼륨 반응식:

  - 기기

    - 전자저울: 감량 0.0001g

    - 오븐

    - 온도 조절 수조

    - 메스 플라스크: 1 000mL

    - 플라스크: 250mL

    - 피펫: 50mL

    - 응결관이 있는 회류 장치

    - 뷰렛

  - 시약

    - 고 염소산 용액: c[HClO4] 약 0.1mol/L

    - 빙초산

    - 크리스털 바이올렛 지시약: 크리스털 바이올렛 0.5g에 빙초산 100mL를 더하고 용해한 후 고르게 흔들면 지시약이 만들어진다.

    - 프탈산수소칼륨 용액: 20.42g(0.0001g까지 정확하게 측정)을 정확하게 재어 105℃에서 항량이 될 때까지 건조한 기준 프탈산수소칼륨에 빙초산 용액을 더한다(필요 시 수조에서 따뜻하게 가열해 용해를 도우며, 수분을 흡수하지 않도록 주의한다). 1000mL 메스 플라스크로 옮기고 실온으로 식힌 후 빙초산을 눈금까지 보충하면 농도0.1 mol/L의 프탈산수소칼륨 용액이 제조된다.

  - 조작 순서

시험 샘플 약 0.4g~0.6g(0.0001g까지 정확하게 측정)을 정확하게 재어 250mL 메스 플라스크에 넣고 고 염소산 용액(0.1mol/L) 50mL을 정확하게 더한다. 갈아 맞춤 유리 응결관에 담고 5시간 가열 및 회류시킨다. 방랭한 후 공기 중 수분이 응결관에 들어가지 않도록 주의한다. 빙초산으로 응결관을 세척하고 세척액은 플라스크에 넣는다. 크리스털 바이올렛 지시약 5방울을 더한 후 프탈산수소칼륨 용액(0.1 mol/L)을 이용해 청록색이 될 때까지 적정한다. 동시에 바탕(blank)도 만든다.

  - 결과 계산

D-판테놀의 함량 X1(건물 기준으로 계산, 질량 분율로 표시, 수치는 %로 계산)는 식 (B.1)에 따라 계산한다.

식에서,

X1	—D-판테놀의 함량, %

C	—프탈산수소칼륨 용액의 농도, 단위는 리터당 몰 또는 밀리리터당 밀리몰(mol/L또는 mmol/Ml)

V1	—적정 시험 샘플이 소모하는 프탈산수소칼륨 용액의 체적, 단위는 밀리리터(mL)

V2	—적정 바탕이 소모하는 프탈산수소칼륨 용액의 체적, 단위는 밀리리터(mL)

m	—시험 샘플의 질량, 단위는 그램(g)

X	—시험 샘플의 수분, %

0.205 3—1.00mL의 고 염소산 표준 용액[c(HCIO4)=1mol/L]과 상당하는 그램으로 표시한 D-판테놀의 질량, 단위는 밀리몰당 그램(g/mmoL)

계산 결과는 소수점 한 자리를 남긴다.

주: X의 값은 5.2.6의 계산 결과를 참조한다.

  - 허용 오차

평형 측정(parallel test assumption)한 두 결과의 차가 0.5%보다 크지 않으면 그 산술 평균을 계산값으로 한다.

부록C
(규범성 부록)
3-아미노프로파놀 함량

  - 기기

    - 전자저울: 감량 0.0001g

    - 메스 플라스크: 100mL

    - 플라스크: 50mL

    - 산성 뷰렛

  - 시약

    - 고순도 에탄올

    - 브로모티몰 블루

    - 황산 표준 용액: c[H2SO4] 약 0.05mol/L

    - 브로모티몰 블루 지시약: 에탄올 수용액으로(에탄올:물=50:50 체적비) 100mg 브로모티몰 블루 100mg을 10mL 메스 플라스크에 용해하여 눈금까지 희석하고 고르게 흔든다. 필요할 경우 여과한다.

  - 조작 순서

시험 샘플 약 5.0g~7.0g(0.0001g까지 정확하게 측정)을 정확하게 재어 50mL 플라스크에 넣고 물 10mL를 넣어 용해한다. 브로모티몰 블루 지시약 10방울을 더하고 황산 표준 용액 0.05 mol/L을 적정하여 노란색이 될 때까지 적정한다.

  - 결과 계산

3-아미노프로파놀 함량은 식 (C.1)대로 계산한다.

식에서,

X3	—시험 샘플 중 3-아미노프로파놀의 함량, %

c	—황산 표준 용액의 농도, 단위는 리터당 몰 또는 밀리리터당 밀리몰(mol/L 또는mmol/mL)

V	—적정 시험 샘플이 소모한 H2SO4 표준 용액의 양, 단위는 밀리리터(mL)

m	—시험 샘플의 질량, 단위는 그램(g)

0.15	—황산 표준 용액[c(H2SO4)=lmol/L] 1.00mL에 상당하는 그램으로 표시하는 3-아미노프로파놀의 질량, 단위는 밀리몰당 그램(g/mmol)

계산 결과는 소수 한 자리를 남긴다.

  - 허용 오차

평형 측정한 두 결과의 차가 0.05%보다 크지 않으면 그 산술 평균을 계산값으로 한다.